Модель состоит из пяти последовательных этапов:

- Генерация плана эксперемента с помощью гиперкуба:

Создаётся 30 точек в трёхмерном пространстве управляющих уставок:
·

ReactorTempSP — температура реактора (диапазон 119–127 °C);
·

ReactorPressSP — давление в реакторе (диапазон 2700–2850 кПа);

ProductionSP — уставка производства (диапазон 18–24).

Результат: файл hypercube_design.csv с 30 строками и 3 колонками уставок.

- По полученным установкам производятся 30 эксперементов:

Для каждой из 30 точек производится полная симуляция.

Симуляция происходит по следующему сценарию:

- Задача уставок: через методы ramp_reactor_temp(), ramp_reactor_pressure(), ramp_production() задаются целевые значения.

- Моделирование процесса на протяжении 30 ч с шагом в 0.05. 600 Шагов.

- Сбор данных: на каждом шаге записываются:

· 41 измеряемая переменная (xmeas);

· 12 управляющих переменных (xmv);

· текущее время.

- Сохранение: данные сохраняются в CSV-файлы (xmeas_history.csv, xmv_history.csv).

3 ) Расчет целевой функции:

Я попытался перенести реалистичную целевую функцию основанную на Downs & Vogel (1993), Table 9:

Прибыль = Доход − Затраты

Доход:

Доход = (G_доля × Расход_продукта × 30.44) + (H_доля × Расход_продукта × 22.94)

где:
· G_доля и H_доля — мольные доли продуктов G и H (в мол.%, делённые на 100);
·

Расход_продукта — мольный расход продукта (кгмоль/ч);

30.44 и 22.94 — цены G и H ($/кгмоль).

4) Моделирование:

1) На первом этапе происходит подготовка данных к использованию на вход подаётся матрица 29×3 — три уставки для каждого эксперимента. На выход вектор из 29 стоимостей.

2) Далее происходит обработка.

2.1) Маштабирование. Приводим все признаки к единому масштабу.

2.2) Полиномиальные признаки (PolynomialFeatures)

Из 3 исходных признаков создаём 9:
[T, P, Prod, T², T·P, T·Prod, P², P·Prod, Prod²]

2.3) Ridge-регрессия (Ridge)

Обычная линейная регрессия:

y = β₀ + β₁·x₁ + β₂·x₂ + ... + β₉·x₉

Необходимо для того что бы предотвратить переобучение модели.

2.4) Модель обучается на 80% данных (23 эксперимента),

проверяется на 20% (6 экспериментов).

5) Поиск оптимума и проверка:

1) Поиск оптимума

Необходимо найти значения (Temp, Press, Prod), которые максимизируют прибыль.

Метод: L-BFGS-B — градиентный спуск с ограничениями. Ограничения каждая переменная внутри диапазона DOE.

Полученные результаты:

ReactorTempSP 120.085 °C

ReactorPressSP 2823.811 кПа

ProductionSP 22.971

Прибыль (модель) 7278.14 $/ч

Произведя проверку на симуляторе я получил расхождение в 1.08%